Bac S 2020 Antilles Guyane			Correction © 	https://www.labolycee.org

EXERCICE 2 : LA PHYSIQUE AU SERVICE DE LA MÉDECINE (11 points)

Échographie, radiographie, scanner ou IRM sont devenus des outils d’investigation médicale incontournables, grâce à de nombreux dispositifs de haute technologie qui reposent sur des principes de physique.

1. L’échographie

Figure 1 : calculs biliaires

D’après passeportsante.net

L’échographie, technique d’imagerie employant des ultrasons, est utilisée de façon courante en médecine humaine pour détecter, entre autres, la présence de calculs rénaux ou biliaires. Les calculs biliaires sont des dépôts solides (essentiellement des cristaux de cholestérol) qui se forment dans la vésicule (organe mou).

Les sondes utilisées pour l’échographie fonctionnent en émission et en réception d’ondes ultrasonores de fréquences comprises entre 1 et 15 MHz.

Lorsque les ondes ultrasonores émises rencontrent un calcul biliaire, elles sont en partie absorbées par les éléments qui composent le calcul biliaire et en partie réfléchies vers la sonde. L’écho qui en résulte est enregistré et donne des informations sur la position et la masse volumique des tissus rencontrés.

Données :

- Célérités des ultrasons dans différents milieux :

| Milieu | Air | Eau | Tissu | Vésicule | Calcul biliaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Célérité des ultrasons en m·s-1 à 25 °C | 3,46 × 102 | 1,48 × 103 | 1,40 × 103 | 1,50 × 103 | 1,54 × 103 |

- Intensité sonore de référence I0 = 1 × 10–12 W·m–2.

1.1. Donner une caractéristique d’une onde ultrasonore.

Il s’agit d’une onde mécanique qui nécessite un milieu matériel pour se propager.

1.2. Comparer les valeurs de la célérité des ultrasons dans le calcul biliaire et dans l’air. Proposer une explication de cette différence.

La célérité des ultrasons dans le calcul biliaire est bien plus élevée que dans l’air. Les ondes mécaniques se propagent plus vite dans les solides que dans les gaz.

1.3. Lors d’un examen médical, on réalise l’échographie de la vésicule d’un patient ; celle-ci, schématisée ci-dessous, fait apparaitre un calcul biliaire (figure 2). Lors de cette échographie, une salve ultrasonore est émise par l’émetteur de la sonde à la date t = 0 µs au point O.

80          130

0

150

t

)

µs

(

Amplitude

Figure 3

:

enregistrement des signaux reçus

par la sonde à ultrasons lors de l’échographie

de la vésicule

.

Figure 2

schéma de l’échographie de la vésicule

:

.

    - Expliquer l’origine des trois signaux présents sur cet enregistrement.

La sonde émet une onde ultrasonore qui est en partie réfléchie lors du passage dans la vésicule. Cela correspond au premier signal reçu à t1 = 80 µs.

Le second signal correspond à la réflexion à l’entrée dans le calcul. Il est reçu à t2 = 130 µs.

Enfin le dernier signal correspond à la réflexion à la sortie du calcul. Il est reçu à t3 = 150 µs.

    - Déterminer une des dimensions du calcul biliaire accessible par cet examen.

Il a fallu une durée Δt = t3 – t2 pour que l’onde ultrasonore parcourt le calcul de dimension d.

donc d = v · Δt

d = 1,54×103 m·s-1 × (150 – 130)×10–6 s = 3,08×10–2 m = 3,08 cm

1.4. L’onde émise par la sonde possède une intensité sonore I = 1 × 10–2 W·m–2.

L’atténuation α de l’onde reçue par la sonde dépend de la distance totale qu’elle parcourt dans le milieu et de sa fréquence. On considère dans ce cas que α = 1 dB·cm-1·MHz-1.

    - Montrer que la valeur du niveau d’intensité sonore L de l’onde ultrasonore émise par la sonde est égale à 100 dB.

    - La vésicule étudiée se trouve à environ 5 cm sous la peau. Montrer par un calcul pourquoi il est plus judicieux d’utiliser un émetteur à ultrasons de fréquence f1 = 5,0 MHz plutôt que f2 = 10 MHz.

L’atténuation α de l’onde reçue par la sonde est de α = 1 dB·cm-1·MHz-1.

Pour 5 cm, et une fréquence de 1 MHz alors l’atténuation serait de 5 dB.

On peut calculer l’atténuation pour chaque fréquence.

A = α·f.d						(Les unités permettent de trouver cette relation.)

A1 = 1 dB·cm-1·MHz-1 × 5 cm × 5,0 MHz = 25 dB

A2 = 1 dB·cm-1·MHz-1 × 5 cm × 10 MHz = 50 dB

Ainsi le signal sera moins atténué donc mieux reçu par la sonde avec la fréquence f1 de 5,0 MHz.

    - Calculer la valeur de la longueur d’onde λ1 de l’onde ultrasonore dans la vésicule pour une fréquence utilisée f1 = 5,0 MHz.

    - La taille des détails qu’on souhaite visualiser, appelée « résolution spatiale », doit être du même ordre de grandeur que la longueur d’onde de l’onde ultrasonore émise par la sonde. L’échographie de la thyroïde, organe beaucoup plus petit que la vésicule et placé à environ 2 cm sous la peau, se fait de préférence avec une sonde émettant un signal de 10 MHz plutôt que 5,0 MHz. Expliquer ce choix sachant que la résolution spatiale souhaitée est de 0,2 mm pour cet organe.

Si l’on augmente la fréquence alors on réduit la longueur d’onde, ce qui permet d’observer des détails plus petits.

Cependant l’augmentation de fréquence atténue plus fortement le signal reçu, mais cela est moins gênant avec la thyroïde car elle est plus proche de la peau.

Figure 4 : schéma d’un tube à rayon X.

2. La radiographie aux rayons X

Le tube à rayon X est constitué d’une cathode et d’une anode entourées par des enveloppes de protection.

L’extrémité de la cathode est constituée d’un filament de tungstène qui libère des électrons lorsqu’il est traversé par un fort courant électrique.

Ces électrons, accélérés par une forte tension électrique, se déplacent vers l’anode, plaque métallique en rhodium. Certains atomes de rhodium de cette plaque sont alors excités puis regagnent leur état fondamental tout en libérant un photon associé à un rayonnement X (noté RX, la figure 4 représentant le schéma de fonctionnement d’un tube à rayon X).

Données :

- Constante de Planck : h = 6,63 × 10–34 J·s.

- La valeur de la vitesse de la lumière c dans le vide est supposée connue du candidat.

- 1 eV = 1,60 × 10–19 J.

- 1 pm = 10–12 m.

- Le noyau de l’atome de rhodium a pour symbole :  .

- Diagramme simplifié des niveaux d’énergie (en keV) du rhodium :

- Spectre des ondes électromagnétiques :

λ

(

m)

Rayons γ

10–12

10–8

Visible

UV

Rayons X

IR

Micro-ondes

Radio

10–3

1

2.1. Transition énergétique de l’atome de rhodium et production de rayon X.

    - Donner la composition du noyau de l’atome de rhodium.

contient 45 protons et 103 – 45 = 58 neutrons

    - Reproduire sur votre copie le diagramme simplifié des niveaux d’énergie du rhodium et y représenter par des flèches toutes les transitions énergétiques au sein de l’atome pouvant s’accompagner de l’émission d’un photon associé à un rayonnement.

E(keV)

L’atome cède de l’énergie en émettant un photon.

Il passe d’un niveau d’énergie supérieure vers un niveau 						d’énergie inférieure

    - L’énergie d’un photon libéré lors d’une de ces transitions est Eβ = 3,65 × 10–15 J. Identifier cette transition parmi celles proposées précédemment. Justifier.

Eβ = 3,65 × 10–15 J / 1,60×10–19 = 2,28×104 eV = 22,8×103 eV = 22,8 keV

E1 – E3 = – 0,41 – (–23,22) = 22,81 keV

Comme E1 – E3 = Eβ, on en déduit que le photon émis résulte de la transition du niveau E3 vers le niveau E1.

    - Déterminer la valeur de la longueur d’onde du rayonnement associé à cette transition. Ce résultat est-il cohérent avec le domaine de fonctionnement de l’appareil ?

donc

On vérifie que λ correspond bien au domaine des rayons X puisque .

2.2. Absorption des rayons X.

Une radiographie aux rayons X fait apparaitre des surfaces claires ou sombres en fonction de la nature des tissus traversés et de l’absorption du rayonnement.

L’absorption d’un milieu peut s’évaluer en comparant φ0 la puissance surfacique entrant dans le milieu à φ la puissance surfacique sortant du milieu ; la puissance surfacique est la puissance par unité de surface, elle s’exprime en W·m–2.

La couche de demi-absorption (ou CDA) d’un tissu correspond à l’épaisseur (exprimée en cm) pour laquelle la moitié de la puissance surfacique incidente φ0 des rayons X a été absorbée. Elle permet de définir le coefficient d’absorption μ d’un tissu, par la relation :

avec μ en cm-1  et ln(2) le logarithme népérien de 2.

La figure 5 ci-après montre l’évolution du coefficient d’absorption µ pour divers tissus de masses volumiques ρ différentes, en fonction de l’énergie E du photon associé au rayonnement X.

Figure 5 : évolution du coefficient d'absorption µ.

2.2.1. Analyser qualitativement l’influence de la masse volumique des tissus traversés et de l’énergie des photons sur la valeur du coefficient d’absorption µ.

Pour des photons de même énergie, plus la masse volumique diminue ρ et plus le coefficient µ d’absorption diminue. Les photons sont moins absorbés par les poumons que par les os.

Pour une même masse volumique, plus l’énergie des photons est élevée et plus le coefficient d’absorption diminue. Les photons de grande énergie sont moins bien absorbés, ils sont plus pénétrants.

2.2.2. Calculer, puis comparer la CDA d’un os à celle des poumons pour E = 70 keV. Comment peut-on interpréter ce résultat ?

ainsi

Pour E = 70 keV, pour un os µ = 0,5 cm-1, donc ,

et pour les poumons µ = 0,07 cm-1, donc .

CDApoumons > CDAos.

Il faut 9,9 cm de poumons pour absorber autant que 1,4 cm d’os. Les poumons absorbent moins bien les rayons X que les os.

Sur les radiographies, les os paraitront clairs car ils arrêtent bien les rayons X et les empêchent de noircir la pellicule.

3. La transmission des images

Cette partie n’est plus au programme du bac depuis 2021.

Depuis quelques années, le manque de médecins en secteurs ruraux a conduit les collectivités à développer la télémédecine, une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication.

En téléconsultation, les images issues d’examens médicaux divers effectués en un lieu peuvent être transmises et exploitées en direct, parfois à des centaines de kilomètres, par un spécialiste.

La qualité des images et celle de la transmission sont ainsi essentielles à un bon diagnostic. Les images peuvent être issues de la numérisation d’images analogiques ou directement obtenues sous forme numérique. Chaque image est formée d’un quadrillage appelé matrice contenant un nombre variable de pixels, chaque pixel étant codé avec un nombre variable de bits.

| Type d’examen | Type d’images | Codage utilisé (en bits par pixel) | Matrice utilisée (résolution en pixels) | Taille d’une image (en Mo) | Débit binaire de transmission utilisé (en Mbits·s–1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Imagerie microscopique | Couleur RVB | 24 | UHD-8K 7680 × 4320 | 100 | 16 (VDSL) |
|  |  |  |  |  | 1000 (Gigabit Ethernet) |

D’après France Telecom R&D, Novembre 2003 et oboqo.com Donnée : 1 octet correspond à 8 bits.

3.1. Vérifier, par un calcul, la valeur donnée de la taille de l’image UHD-8K en imagerie microscopique décrite dans le tableau ci-dessus.

7680×4320 pixels × 24 bits = 7,963×108 bits

En divisant par 8, on obtient une taille de 99,53×106 octets, soit 99,53 Mo. Valeur conforme aux 100 Mo annoncés dans le tableau.

3.2. La durée de transmission d’une image microscopique de résolution UHD-8K via une transmission VDSL est de l’ordre d’une minute. Montrer que la durée de transmission en technologie Gigabit Ethernet est plus adaptée à la téléconsultation en imagerie microscopique de résolution UHD-8K.

Le débit binaire en Gigabit Ethernet est largement plus élevé.

La durée de transmission sera fortement réduite, Δt = .

La technologie Gigabit Ethernet n’est pas accessible partout. Il faut pourtant permettre une bonne téléconsultation dans les zones où la seule technologie disponible est la transmission VSDL.

Différents formats d’image :

| Type de format d’image | Avantages | Inconvénients |
| --- | --- | --- |
| JPEG standard | Petite taille. Taux de compression de 3 à 100. | Très mauvaise qualité si la compression est trop poussée. Pertes d’informations irréversibles. |
| JPEG-LS | Taille moyenne. Taux de compression de 2 à 8. | Qualité diminuée. Pertes d’informations réversibles. |
| PNG | Format sans perte. | Taille importante. |

D’après oboqo.com

Un cabinet médical envoie des dossiers de taille moyenne 4 Go contenant des images au format PNG en utilisant la technologie VDSL.

3.3. Calculer la durée moyenne de transmission d’un ensemble de 10 dossiers médicaux. Commenter.

10 dossiers correspondent à une taille de 40 Go de fichiers.

Le débit binaire en VDSL est de 16 Mbits.s-1.

Cette durée est bien trop élevée. Il faudrait un débit plus grand ou réduire la taille des fichiers.

3.4. Proposer un format d’image adapté à la téléconsultation simultanée de 10 dossiers en précisant le taux de compression choisi ; c’est-à-dire le rapport de la taille de l’image d’origine sur la taille de l’image compressée.

Le format JPG-LS avec un taux de compression égal à 8 permet de réduire la durée de transmission d’un facteur 8.

La durée est alors égale à environ 42 min.

On ne retient pas le JPG standard qui dégrade trop la qualité des images.

Merci de nous signaler la présence d’éventuelles erreurs à labolycee@labolycee.org